福建碳中和项目碳汇量测算工具使用说明

目   录

1  前置说明	1

2  项目设置	1

2.1  所在区域设计	2

2.2  碳库与排放源	2

2.3  木竹产品流向与比例	2

2.4  碳层划分一致性	2

3  设计估算	3

3.1  相关设置	3

3.2  导入项目设计数据	4

3.3  碳汇量预估	6

3.3 导出Excel表格	7

4  监测统计	8

4.1  设置	8

4.2  导入样地数据	9

4.3  导入火烧数据	10

4.4 碳汇量统计	11

4.5 数据导出	12

5 工具说明	12

6 其他说明	13

# 1  前置说明

本工具为福建碳中和碳汇项目专属工具。适用于福建碳中和林认定及其碳汇计量监测方法开发的碳汇量测算工具。

本工具支持三种类型项目：造林（含迹地造林）、森林经营(含毛竹经营)和保护和恢复森林植被。其中保护和恢复森林植被不包括自然保护区的项目，自然保护区项目请使用森林经营项目测算。

本工具提供三种生物量计算方法：生物量方程法、立地质量指数法+福建一元方程、立地质量指数法+转换和扩展因子法；在编制项目设计文件时，如果项目监测在项目审定前开展（称为项目设计与监测同步），则三种方法均运行，最终使用生物量最接近项目监测生物量的计算方法；不同步时，优先选择立地质量指数法+福建一元方程法。，可用多种方法测算时，本工具使用方法学推荐的方法，不提供推荐之外的多种测算方法。本工具尚未涉及激光雷达方法（待后续版本更新此方法）。

本工具只包括乔木林和竹子造林，未包括灌木林造林，项目碳库不包括灌木和草本层碳库。

样本容量需要分层面积和碳储量数据，因此，把样本容量放在碳汇量预估模块中，但样地布设工具另行制作。

# 2  项目设置

本工具在项目设计阶段和实施阶段均需进行项目设置。

## 2.1  所在区域设计

共有5个选择项：南平市、三明市、龙岩市、沿海内山县、其它县市区

其中：沿海内山县包括古田、屏南、仙游、永泰、永春、德化、平和、南靖、华安；其它县市区包括福建省除南平市、三明市、龙岩市等3个设区市和沿海内山县外的各县（市、区）。

## 2.2  碳库与排放源

各碳库一般按如下方式选择：

| 项目类型 | 碳库 | 造林 | 一般森林经营 | 毛竹经营 | 保护和恢复森林植被 | 自然保护区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准线情景 | 地上生物质 | 是 | 是 | 是 | 是（生物质+采伐-木竹产品-再造林） | 是 |
|  | 地下生物质 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|  | 枯死木 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
|  | 枯落物 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|  | 土壤有机碳 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|  | 木（竹）产品 | 否 | 否 | 是 | 否（已在采伐中计算） | 否（不采伐） |
| 项目情景 | 地上生物质 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|  | 地下生物质 |  |  |  |  |  |
|  | 枯死木 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
|  | 枯落物 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|  | 土壤有机碳 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|  | 木（竹）产品 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |

在工具操作中，工具软件的碳库和碳源仅在毛竹经营时，木竹产品需要打勾，其他情形的项目均无需设置，按系统默认的选择。

## 2.3  木竹产品流向与比例

木竹产品的流向与比例调查后，填入相应的栏目，原则上木竹产品各流向的比例之和需为100%，但因竹子存在废料利用，允许竹炭等竹化学制品中另外追加不超过20的比例（即不超过废料所占的比例）。

## 2.4  碳层划分一致性

碳汇项目乔木林在碳层划分同质性较高时，将此项目打勾，可以只测定胸径，不测定树高。竹子经营项目因方法未设计竹高参数（二元方程存在较大误差），此项目均打勾。

# 3  设计估算

此界面为测算设计阶段碳汇量估算和样本容量估计而设定。

界面有3个按钮：导入项目设计数据、碳汇量预估、导出Excel表格，以及若干设置项目。

## 3.1  相关设置

### 3.1.1 项目计入期与起止时间

项目开始时间（首次造林时间）：造林碳汇项目需要设置首次造林时间，森林经营及保护和恢复植被项目为设计项目开始时间，项目在2020年9月22日以后开始的需要设置。

项目计入期：根据方法学要求，每6年为一个周期，但项目设计时，可设定多个周期，且不限定计入期长短。打算监测多个周期的，可以将项目计入期设置为一个较长的时间，但需要考虑在计入期内是不采伐林木的。

项目终止时间：无需设定，系统自动计算。项目开始时间在2020年9月22日以前的，从2020年9月22日开始计算，否则，从项目开始时间起计算。

### 3.1.2 生物量测算方法

生物量测算方法有3种，根据方法学要求，项目设计和监测同步的，3种方法均需计算，设计文件取预估生物量最接近项目样地监测生物量的方法；项目设计在项目监测之前（以设计文件是否已审定为判断依据）的，使用立地质量指数法+福建一元方程。不允许挑选有利于监测结果的方法。

## 3.2  导入项目设计数据

导入的数据格式需为Dbase3（.dbf）格式，导入的数据为项目面状图的属性表。

导入的数据按每个小班一条记录编辑，小班面积要正确。

导入的本工具的DBF数据至少包含6个字段并已赋值：碳层号（TC）、图斑号（TBH）、图斑面积（ZL_MJ）、种植年度（ZL_ND）、优势树种（ZL_YSSZ）、树种组成（ZL_SZZC）、立地质量等级（LDZLDJ）,每公顷林木株数（ZL_MD），保护和恢复植被项目涉及木材采伐和再造林，因此还需增加2个字段：林种（LinZhong）伐后再造林树种组成（RG_SZZC）。

其中森林经营及保护和恢复植被种植年度的计算方法如下：假设使用2020年森林资源档案的小班林龄=19，则NL_ND=2020-19+1。

### 3.2.1 数据生产

1）使用VFP等数据库程序。可以在本工具提供的.dbf范本中填写数据：

在改变结构等操作时，需使用以下命令将整理后的表格转为Dbase3文件格式：

Copy to 一般经营.dbf type fopx

2）使用EXCEL等电子表格编写的数据转换为Dbase3文件的几个方法。

a）可以将电子表格中编辑的数据（涉及小数点的，需要在单元格格式中确定小数点的位数，否则将导出为整数）选择需要导出的数据块，从文件菜单中另存为Dbase格式（文件类型选择：Dbase文件（*.dbf））：

此DBF文件还不是Dbase3文件,需要在VFP中转为Dbase3文件，命令为：

Copy to 一般经营.dbf type fopx

使用其它数据库文件转也可以。

b）电子表格编辑完成后，也可以使用电子表格打开.dbf样表。把数据复制到.dbf样表中。

c)将电子表格数据导入到ZLTH.mdb数据库中：将电子表格归整为行列式，导入到ZLTH.mdb数据库（需安装ACCESS97-2003），然后表相应的列复制到“项目设计表”中。

d)使用ArcGIS转格式。将电子表格归整为行列式，导入到ArcGIS，再从ArcGIS导出为Dbase3格式。

### 3.2.2 数据导入

工具在导入过程中会对导入的各个字段进行质量检验，尤其是树种字段，必须是《福建省森林资源规划设计调查技术规定》中罗列的树种。未识别的树种工具会作出提示，需要导入的DBF原始数据中修改完善后再次导入。直至没有提未错误为止。

## 3.3  碳汇量预估

项目设计数据导入后，可以开展碳汇量预估。

工具计根据项目设计文件导入数据，按项目类别和需求估算出胸径、蓄积量、生物量、生物质碳储量、死有机质碳储量、土壤有机碳储量、木竹产品、林木采伐碳储量以及因采伐而引发的木竹产品和再造林碳储量。进而测算它们的变化量，最后估算出项目碳汇量，并对样地布设的样本容量及分层样地数进行计算。

## 3.3 导出Excel表格

将项目导入数据、过程数据、统计数据和结果数据导出至电子表格中。导出的电子表格默认存放在在工具可执行文件夹下，默认名称为：碳汇项目设计碳汇量及样本容量估算表.xls

导出的电子表格根据项目类型和碳库设置，共导出16-23个表格，根据需要或经汇总统计后作为PDD文档的内部表或附件表。

本工具不包括样地布设，样地布设工具因需项目边界文件支扶持而另行开发。

# 4  监测统计

监测统计为项目实施阶段统计样地和火烧数据而设置。

主要功能有：导入样地调查数据、导入火烧数据、设置监测年度和最近一次监测的主要数据、碳汇量统计、导出Excel表格。

## 4.1  设置

（1）在项目设置栏中先进行相应的项目类型等所有项的设置。
（2）监测时间：填写样地监测完成日的时间，也可以填写开展监测统计的时间。

（3）首次监测时，在是否首次监测处打勾（默认）

非首次核查时，去除是否首次监测的勾造项，填写最近一次监测时间、以及最近一次监测的单位面积生物质碳储量、死有机质碳储量和土壤有机碳储量，单位为吨二氧化碳当量每公顷(tCO2e·hm-2)。

## 4.2  导入样地数据

导入的样地数据需包含样地调查的主要数据，格式为Dbase3（.dbf）格式。样地数据需包含：碳层号（TC）、碳层面积（TC_AREA）、样地号（PLOT_NO）、样地面积（PLOT_AREA）、树号（TREE_NO）、树种名称（TREE_NAME）、树龄（TREE_AGE）、胸径（TREE_DBH）、树高（TREE_H）。碳层设置中勾选一致的，不需树高数据。

导入样地数据时，对会导入的数据进行质量检查，质检不合格的需要在原DBF数据中修正后再导入。

样地监测输入表格式：

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TC | LONG | 碳层号 |
| TC_AREA | DOUBLE | 碳层面积,公顷 |
| PLOT_NO | LONG | 样地号 |
| PLOT_AREA | DOUBLE | 样地面积，公顷 |
| TREE_NO | LONG | 测树编号 |
| TREE_NAME | C(12) | 树种名称 |
| TREE_AGE | DOUBLE | 树种年龄 |
| TREE_DBH | DOUBLE | 测树胸径 |
| TREE_H | DOUBLE | 测树树高 |

| 字段名 | tc | tc_area | plot_no | plot_area | tree_no | tree_name | tree_age | tree_dbh | tree_h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段类型 | long | Double | long | Double | long | C(12) | Double | Double | Double |
| 字段解释 | 碳层 | 碳层面积(hm2) | 样地号 | 样地面积(hm2) | 测树号 | 树种名称 | 树龄 | 胸径(cm) | 树高(m) |
| 列样数据 | 1 | 1800 | 1 | 0.0667 | 1 | 米槠 | 36 | 22 | 15 |
| 列样数据 | 1 | 1800 | 1 | 0.0667 | 3 | 木荷 | 36 | 37 | 13 |
| 列样数据 | 1 | 1800 | 1 | 0.0667 | 4 | 其它硬阔类 | 36 | 17 | 12 |
| 列样数据 | 1 | 1800 | 1 | 0.0667 | 8 | 其它硬阔类 | 36 | 21 | 12 |

## 4.3  导入火烧数据

未发生火烧的，无需导入数据。导入的样地数据需包含样地调查的主要数据，格式为Dbase3（.dbf）格式。样地数据需包含：碳层号（TC）、火烧类型（HSLX）、燃烧土地面积（ABURN）、烧除比例（RBURN），非首次核查，还需最近一次核查时发生火烧所在碳层的单位地上生物量（AGBitv,（t d.m.·hm-2）、单位枯死木物（DWitv,td.m.·hm-2）、单位枯落物（Litv,td.m.·hm-2）。

火烧数据只填写2020年9月22日起发生的火烧，之前发生的不填写。但需要根据异质性将发生火灾的地块重新单独划分碳层并增加样地核查。

导入火烧数据时，对会导入的数据进行质量检查，质检不合格的需要在原DBF数据中修正后再导入。

森林火灾输入数据表格式：

| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TC | LONG | 碳层号 |
| HSLX | C,10 | 火烧类型，森林火灾/人为火烧 |
| ABURN | DOUBLE | 项目碳层发生燃烧的土地面积，单位为公顷，森林火灾时填写 |
| RBURN | DOUBLE | 项目碳层内烧除病原疫木的数量占该碳层的比例（如蓄积量比例或株数比例），单位为百分比（%）,疫木清除时填写 |
| AGBitv | DOUBLE | 项目碳层近一次核查时的地上生物量，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2）,首次核查不填写。 |
| DWitv | DOUBLE | 项目碳层近一次核查时的的枯死木单位面积干物质量，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2）,首次核查不填写。 |
| Litv | DOUBLE | 项目碳层近一次核查时的的枯落物单位面积干物质量，单位为吨每公顷（t d.m.·hm-2）,首次核查不填写。 |

样例：

| 字段名 | tc | hslx | aburn | rburn | agbitv | dwitv | litv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段类型 | long | C(10) | double | double | double | double | double |
| 字段解释 | 碳层号 | 火烧类型 | 火灾面积 | 烧除疫木数量比例 | 最近监测单位地上生物量 | 最近监测枯死木单位干物质量 | 最近监测枯落物单位干物质量 |
| 单位 | / | / | hm2 | % | 吨每公顷 | 吨每公顷 | 吨每公顷 |
| 列样数据 | 1 | 森林火灾 | 2.7665 |  | 14 | 2 | 4 |
| 列样数据 | 3 | 森林火灾 | 5.4323 |  | 16 | 4 | 3 |
| 列样数据 | 6 | 人为火烧 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |

注：最近一次监测只获得死有机质干物质数量，未分枯死木和枯落物时，可以将死有机质干物质数量填在其中一栏，另一栏填0，不影响结果；当得到的数据是碳储量数值时，干物质数量=碳储量/0.37。

## 4.4 碳汇量统计

完成项目设置并导入样地和火烧数据后，可以开展碳汇量统计。

监测阶段碳汇量的统计主要流程为：单株——样地——碳层——项目。

此统计为一键统计，不仅计算从样木到项目的全过程碳储量、死有机质、土壤有机碳和木竹产品（按项目选项），还计算碳层方差、项目方差、不确定性、平衡基线生物质碳储量和死有机质碳储量、各碳库基准线碳储量、碳汇量扣减等所有需要的统计。

不确定性不超过10%时，认为抽样合格，无需另行处理。

## 4.5 数据导出

点击“导出Excel表格”，数据导出为.xls格式。

导出的电子表格默认名称为：碳汇项目监测碳汇量统计表.xls

总共有8张表格，包含了数据录入和数据测算的过程文件。

样地调查表如果因数据量过大（超过65535条记录）而未导出，可以在系统自带的mdb中导出为dbf或xlsx格式。

# 5 工具说明

说明中进行了一些使用约定，请予详细了解，以免造成损失或不必要的重复工作。

经常运行此程序，先造成系统数据库的臃肿，可以在此进行系统数据库的压缩。

# 6 其他说明

《福建省地方森林资源监测体系小班区划调查用表》或《福建省地方森林资源监测体系抽样调查用表》中福建一元材积方程存在杉、马、阔各区域的回归方程。桉树和木麻黄未分区域，也未列出方程，只列出表格，本系统完全将调查用表纳入软件，但存在胸径区域未满足的问题解决方案如下：

- 桉树胸径范围是2-40cm，没有40cm以上的材积表；

- 木麻黄的胸径范围是5-30.9cm，没有2-5cm和31cm以上的材积表；

为解决此问题，将调查用表的数据进行拟合，桉树拟合方程较好的为理查德方程和多项式方程，木麻黄拟合较好的为理查德方程和一元幂方程。因此本系统统一使用理查德方程作为表格胸径范围外的补充（即查不到表格值时），使用以下方程计算：

桉树：

V = 6.78537152266686 * (1 - Exp(-0.0210282280072522 * DBH)) ^ 2.8820517332549

木麻黄：

V = 4125.00375372745 * (1 - Exp(-0.00100002997133035 * DBH)) ^ 2.45399473986538

其中V为木材材积，DBH为胸径。