林业碳汇项目开发样地设置工具使用说明

为降低PDD文档编制碳层抽样技术难度，达成一键抽样的目的，保证抽样的系统性，减少人为主观性，制作本工具。

目   录

一、工具要求	1

二、工具使用	1

三、四角坐标表在Arcgis中的操作	6

四、工具编制说明	11

五、其他说明	12

六、关于系统安装	12

# 一、工具要求

## （一）碳层矢量数据图形要求

1.坐标系：需采用cgcs2000投影坐标系(Projected Coordinate Systems)高斯投影,如3度带投影第39带则为CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_39。

2.相同碳层的图斑应进行融合，而不是用小班作为图斑，因为地域相连的小班如果不进行融合，产生的抽样样地如果刚好在连接边附近时，系统可能判定为超出项目边界，从而进行位置调整。

## （二）碳层矢量数据属性要求

1.需导出为点状图。为获得边界坐标，需将碳层矢量面状数据的拐点坐标导出为图层。

2.导出的图层属性数据至少包含5个字段并赋值：TC（碳层,int）、TBH（图斑号,int）、GDXH（拐点序号,long）、X（横坐标,double）、Y（纵坐标,double）。字段名称必须与本文的名称相同。其中碳层号和图斑号应当在导出为点坐标前的面状图中就进行手工赋值。

# 二、工具使用

## （一）数据准备（在ArcGIS中的操作）

1.根据分层结果，每个图斑（小班）编上碳层号TC（int）；

2.按碳层对小班面数据进行融合，以确定每个碳层的项目边界，融合后再重新打散；

3.融合后项目的每个图斑班编上一个不重复的图斑号TBH(int)（=FID+1）；

4.转为点图层：要素——要素折点转点（终点和起点坐标相同）；

5.添加折点序号和坐标字段（GDXH(long)拐点序号（=FID+1）、X(double)横坐标、Y(double)纵坐标）

6.将属性表导出为DbaseIII格式DBF表（有些情况下，这步也可以不做，直接使用SHP图层的属性表也可以(如ArcGIS10.2)），同时此表导出为EXCEL格式或文本格式作为方法学的项目边界坐标文件。

## （二）样方抽取（在工具软件中的操作）

### 1.打开工具，点击导入碳层拐点坐标数据。

完成时弹窗显示。

### 2.抽样总体提取

以20*20m为间隔，提取落在项目边界内的所有样地中心点，形成系统总体。

### 3.预抽取

预抽取为分碳层抽取样方，预抽取时，样本容量默认值按福建碳中和二次迭代的值13.13个样方（如果是CCER造林项目这个值可以改为是10.824个或二次迭代的值）按面积比例进行预分配（实际应按生物质碳储量比例进行分配），碳层样地个数不足3个时抽取3个样地。

### 4.手动抽取

当某个碳层预抽取的样地数不符合预期时（如监测阶段的项目边界凋整引发的样本容量变化），可以对单个碳层开展手动提取。

### 5.抽取样方位置调整

将未全部落在项目边界内的样方进行平移，以使样方完全落在项目边界内，并使样地边界离项目边界横纵方向有10米以上的距离。

极端情况下，有可能弹出需要手工调整的提示，此时，可重新回到碳层方样抽取，再抽取一遍。

### 6.结果导出

数据导出为EXCEL。导出的.xls文件共有6张表：拐点坐标表（项目边界坐标文件）、样方总体坐标表、抽取样方表（抽样样地中心点坐标表）、抽样样方调整表、抽取样方四角坐标表（用于制作原样方分布面矢量）、抽样调整样方四角坐标表（用于制作调整样方分布面矢量）。其中抽样样方调整表按方法学要求包含经纬度坐标，因此表格包含以下字段：TC（碳层，int）、TBH（图斑号,int）、YFBH（样方编号,int）、X（中心点横坐标,long）、Y（中心点纵坐标,long）、B（中心点经度,double）、L（中心点纬度,double）、CQXH（抽取序号，INT）、XH（顺序号，INT）、TFHold（旧图幅号，方便必要时调用地形图）、TFHnew（新图幅号，同上），以上内容均自动生成，其中经纬度坐标精度递归计算为小数点后10位。

# 三、四角坐标表在Arcgis中的操作

1.导入“调整样方四角坐标表”——显示XY数据

2.数据管理工具——要素——要素转点

3.数据管理工具——要素——点集转线

4.数据管理工具——要素——要素转线

5.删除干扰线

编辑状态，删除长度大于80的线。

6.数据管理工具——要素——要素转面

7.编辑状态——全选图层——合并——多部件到单部件——保存编辑内容停止编辑。

8.导入“调整样方表”——显示XY数据

9.获取样方中心点属性

面图层连接抽取样方表，生成新的带矢量的抽取样方矢量图：

至此，样方矢量制作完成。

可以用同样的方法，制作调整前的抽取样方矢量图

# 四、工具编制说明

（一）导入文件的5个字段名称必须为TC、TBH、GDXH、Y、X，其内容也必须与文本定义相符。

（二）中心点位置。第一步：为方便位置定点，在样地中心点的按从左到右、从上到下排列，为保证其中一个点落在平面坐标公里网格点上，第一个起点的X和Y坐标都需可以被20整除的整数，且中心点组合的范围为可以覆盖整个项目边界的类矩形框。第二步：将所有落在项目边界范围内的中心点提取出来，重新编上顺序号。

（三）抽取数量为按造林碳汇方法学要求计算的数量。可以在项目设计中计算出样本容量后填入本工具。在未获得项目设计样本容量时，一般情况下，CCER造林碳汇预取值10.824个，福建碳中和预取值13.13个。

（四）抽取时，系统分碳层自动确定一个随机种子，在此随机种子为起点，按抽取数量进行同等间隔机械抽取。

（五）样地位置确认：抽取后，确定每个样地中心点所在的20*20米的样地是否全部落在项目边界范围内（且含10米的边缘），如果有一个角不在项目边界内，则进行中心点平移，平移规则为：向距离样地中心点最近的边界的反方向（为方便数据登记，只移动横坐标或纵坐标）平移10米，只要平移后样地四角坐标均在项目边界内，则取该平移后的点；如果四个方向平移都不能满足样地落在项目边界内的要求，则跳转到下一个系统样方点，再依次确定是否样地四角均落在项目边界内，直至找到可落在项目边界内的调整样方为止。极端情况（约0.01%），有可能提出无法自动落点的警示信息，可以重新运行抽取流程。

# 五、其他说明

（一）本工具输出的结果可用于造林碳汇方法学样地布设中心点的确定。依据系统生成的中心点布设样地。减少人为因素干扰，降低技术难度。

（二）本工具输出结果的备注栏如出现“无法自动落点，请手工选点。”字样，则工具保留的坐标为实施平移前的原始坐标，需要根据方法学的要求，以此点坐标为中心，手工平移不超过10米以内且样地落在项目边界内。如不想手工移动，可以参考以下方法实施：1.重新运行该程序，因起点种子号不同，抽取的结果也不一样，直至抽到没有备注时为止；2.上个方法仍不可行时，抽样数量增加1，然后把备注无法落点的样地中心点删除。

# 六、关于系统安装

本工具未制作安装工具，只需复制“碳汇项目样地设置工具.exe”和与其配套的数据库“TCCY.mdb”到你想要的文件夹即可使用。在使用过程中，如未安装Microsoft .NET Framework 4.5及以上版本的，需按提示下载安装，网上下载安装。如已安装或程序可使用的可忽略。